# ARMATURA SCAVI

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- Le armature devono essere allestite con buon materiale e a regola d’arte;

- Le armature devono essere verticali e devono essere forzate contro le pareti dello scavo;

- Le armature devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro;

- Per le armature in legno deve essere utilizzato materiale robusto e di dimensioni adeguate secondo le regole di buona tecnica, uso e consuetudine;

- Le armature metalliche devono essere impiegate secondo le istruzioni del costruttore, il quale deve indicare: il massimo sforzo d’impiego, la profondità raggiungibile, la possibilità di sovrapposizione degli elementi, le modalità di montaggio e smontaggio e le istruzioni per l’uso e la manutenzione.

MISURE DI PREVENZIONE

- Le armature degli scavi in trincea o dei pozzi devono essere poste in  opera se si superano i m 1,50 di profondità;

- Le armature devono fuoriuscire dal ciglio dello scavo per almeno 30 cm;

- Le armature degli scavi tradizionali in legno devono essere messe in opera in relazione al progredire dello scavo;

- In funzione del tipo di terreno e a partire dai più consistenti è possibile impiegare le seguenti armature in legno:

- Con tavole orizzontali posizionate ogni 60, 70 cm di scavo sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrati e puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o metallici regolabili;

- Con tavole verticali sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrati e puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o metallici regolabili, per raggiungere profondità inferiori alla lunghezza delle tavole;

- Con tavole verticali posizionate con il sistema marciavanti, smussate in punta per l’infissione nel terreno prima della fase di scavo; le tavole sono sostenute da riquadri in legno, formati da montanti e longherine e vengono forzate contro il terreno per mezzo di cunei posizionati tra le longherine e la tavola marciavanti;

- Le armature in ferro si distinguono nelle seguenti due tipologie:

- Armature con guide semplici o doppie in relazione alla profondità da raggiungere; le guide sono infisse nel terreno per mezzo di un escavatore, tra le quali vengono calati i pannelli d’armatura, dotati di una lama per l’infissione nel terreno e posizionati gli sbatacchi regolabili per la forzatura contro il terreno;

- Armature monoblocco, preassemblate, eventualmente sovrapponibili, dotate di sbatacchi regolabili;

Nel rispetto delle regole ergonomiche è importante rispettare le larghezze minime, in funzione della profondità di scavo, secondo la seguente tabella:

| PROFONDITA’ | LARGHEZZA MINIMA NETTA |
| --- | --- |
| Fino a m 1,50 | m 0,65 |
| Fino a m 2,00 | m 0,75 |
| Fino a m 3,00 | m 0,80 |
| Fino a m 4,00 | m 0,90 |
| Oltre a m 4,00 | m 1,00 |

## L’armatura deve sempre essere rimossa gradualmente e per piccole altezze, in relazione al progredire delle opere finite.

ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI

- Realizzare le armature in legno senza spazi vuoti tra le tavole;

- Per la posa in opera e la rimozione attenersi scrupolosamente alle indicazioni del responsabile di cantiere e, nel caso delle armature metalliche, anche alle istruzioni del fabbricante;

- Sollevare le armature metalliche con un apparecchio di sollevamento;

- Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie o malfunzionamenti;

- Controllare periodicamente le armature poste in opera, verificando:

- La presenza di deformazioni o fessurazioni dei pannelli d’armatura;

- L’efficienza degli sbatacchi;

- La regolare forzatura contro le pareti dello scavo.