VERNICIATRICE SEGNALETICA STRADALE

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Investimento

- Nebbie

- Getti, schizzi

- Gas, vapori

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di comando e di controllo;

- Verificare l’efficienza del carter della puleggia e della cinghia;

- Segnalare efficacemente l’area di lavoro.

DURANTE L’USO:

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Chiudere il rubinetto del carburante;

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi