MOTOCOLTIVATORE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento

- Polveri, fibre

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento;

- Verificare l’efficienza del dispositivo “a uomo presente” di comando per l’avanzamento e la rotazione della fresa;

- Controllare che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati a sufficienza.

DURANTE L’USO:

- Durante gli spostamenti spegnere il motore;

- Non abbandonare la macchina in moto;

- Non usare la macchina in locali chiusi;

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Non utilizzare la macchina su terreni di pendenza tale da pregiudicare la stabilità.

DOPO L’USO:

- Chiudere il rubinetto della benzina;

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti;

- Eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a motore spento.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti antivibrazioni

- Indumenti protettivi