ESCAVATORE CON PINZA (Ferrotranviario)

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Elettrici (contatto con linee elettriche aeree)

- Rumore

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

- MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;

- Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti;

- Verificare l’efficienza dei comandi;

- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;

- Verificare il corretto funzionamento dell’avvisatore acustico e del girofaro;

- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;

- Garantire la visibilità del posto di manovra;

- Controllare l’efficienza dell’attacco della pinza e delle connessioni dei tubi;

- Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere.

DURANTE L’USO:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- Chiudere gli sportelli della cabina;

- Mantenere sgombra e pulita la cabina;

- Nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;

- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

DOPO L’USO:

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.;

- Posizionare correttamente la macchina, abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto di fabbrica;

- Segnalare eventuali guasti.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi