CALDAIA PER BITUME

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Bitume (fumi, gas-vapori)

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare il corretto aggancio al mezzo di traino (per il trasporto);

- Collocare in posizione verticale e stabile la bombola del gas e non esporla a fonti di calore;

- Verificare l’integrità dei tubi di gomma del gas;

- Verificare il funzionamento del riduttore di pressione;

- Verificare il corretto funzionamento del bruciatore;

- Verificare l’efficienza dello sportello per la fuoriuscita del bitume;

- Verificare la presenza di un estintore.

DURANTE L’USO:

- Chiudere gli sportelli della caldaia bruciatore, dopo aver caricato il bitume solido e la sabbia;

- Non salire sulla caldaia;

- Non effettuare manutenzioni o riparazioni con la caldaia accesa;

- Tenere la caldaia ad adeguata distanza dall’area di stesura del bitume (rumore, fumi);

- Effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;

- Segnalare eventuali gravi anomalie.

DOPO L’USO:

- Spegnere il bruciatore e interrompere l’afflusso di gas;

- Svuotare completamente la caldaia e pulire lo sportello dello scarico;

- Effettuare la manutenzione attenendosi alle istruzioni del costruttore;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi