RULLO COMPRESSORE

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento (ribaltamento)

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo;

- Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante;

- Controllare l’efficienza dei comandi;

- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione;

- Verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti;

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

DURANTE L’USO:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;

- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro;

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose.

DOPO L’USO:

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi