RIFINITRICE

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Calore, fiamme

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento

- Bitume (fumo, gas/vapori)

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore;

- Verificare l’efficienza dei dispositivi ottici;

- Verificare l’efficienza delle connessioni dell’impianto oleodinamico;

- Verificare l’efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole;

- Segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza;

- Verificare la presenza di un estintore a bordo macchina.

DURANTE L’USO:

- Segnalare eventuali gravi guasti;

- Per gli addetti:

- Non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea;

- Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori;

- Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento.

DOPO L’USO:

- Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola;

- Posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento;

- Provvedere ad una accurata pulizia;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Guanti

- Indumenti protettivi