COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

### RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Movimentazione manuale dei carichi

- Gas, vapori

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare la consistenza dell’area da compattare;

- Verificare l’efficienza dei comandi;

- Verificare l’efficienza dell’involucro coprimotore;

- Verificare l’efficienza del carter della cinghia di trasmissione.

DURANTE L’USO:

- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza;

- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati;

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.

DOPO L’USO:

- Chiudere il rubinetto del carburante;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti antivibrazioni