MACCHINA MICROPALI

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Elettrici (contatto con linee elettriche aeree)

- Rumore

- Movimentazione manuale dei carichi

- Getti, schizzi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Controllare la consistenza e la pendenza dei percorsi;

- Controllare le aree di lavoro, approntando gli eventuali rafforzamenti;

- Verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;

- Verificare la presenza dei carter degli organi in movimento;

- Stabilizzare opportunamente la sonda di perforazione;

- Stoccare adeguatamente le aste su appositi cavalletti;

- Controllare l’efficienza dei comandi e del dispositivo di emergenza;

- Controllare l’efficienza e la qualità dei tubi flessibili;

- Verificare che il tubo dell’aria compressa non intralci i passaggi.

DURANTE L’USO:

- Mantenere costante il collegamento con l’operatore a terra;

- Mantenere pulito il piano di lavoro ed i comandi;

- Non indossare indumenti con parti svolazzanti;

- Serrare correttamente le aste;

- Eseguire gli spostamenti dell’albero porta aste ad aste ferme;

- Eseguire gradualmente tutte le manovre;

- Durante gli spostamenti abbassare l’apparato di perforazione;

- Utilizzare idonea attrezzatura per raggiungere la parte alta dell’apparato di perforazione;

- Illuminare adeguatamente l’area di lavoro;

- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

DOPO L’USO:

- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego dell’apparecchiatura fermando il motore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi