SCAFFALI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Cadute dall’alto

- Urti, colpi, impatti, compressioni (ribaltamento)

- Caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- Curare e controllare la verticalità dei montanti e l’orizzontalità dei ripiani;

- Fissare lo scaffale saldamente a parete;

- Gli scaffali distanti dalle pareti vanno fissati a pavimento e bloccati superiormente;

- Deve essere nota la portata dei singoli ripiani ed essere indicata sui medesimi;

- I corridoi di manovra fra gli scaffali devono garantire la movimentazione in condizioni agevoli e sicure, con riferimento anche alle attrezzature utilizzate;

- Deve essere sempre garantito un franco minimo di 70 cm oltre l’ingombro dei mezzi di trasporto o delle attrezzature per l’accesso ai piani sopraelevati.

MISURE DI PREVENZIONE

- Rispettare la portata dei ripiani;

- Contenere i materiali depositati soggetti a rotolamento;

- Evitare sporgenze di materiali.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- Controllare periodicamente il serraggio dei bulloni e il fissaggio degli scaffali;

- Per accedere ai piani alti utilizzare apposite scale a castello;

- Prelevare e depositare ordinatamente il materiale senza lasciare parti instabili.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Guanti