MOTOSEGA A DISCO DIAMANTATO

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Rumore

- Polveri, fibre

- Gas, vapori

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Controllare l’integrità ed il fissaggio del disco e della relativa protezione;

- Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto;

- Verificare il funzionamento del dispositivo di raffreddamento;

- Segnalare l’area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato [superiore a 90 dB(A)].

DURANTE L’USO:

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità;

- Verificare la perpendicolarità del disco rispetto alla superficie di taglio;

- Evitare pericolose oscillazioni della macchina;

- Assicurare un adeguato ricambio d’aria nelle zone d’intervento;

- Eliminare eccessivi ristagni d’acqua;

- Arrestare la macchina durante la pausa;

- Non eseguire operazioni di pulizia durante il funzionamento;

- Non effettuare il rifornimento di carburante con il motore in funzione o troppo caldo e non fumare.

DOPO L’USO:

- Effettuare la pulizia necessaria per il buon funzionamento della macchina;

- Controllare l’integrità del disco e della relativa protezione effettuando le eventuali registrazioni;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Occhiali o visiera

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi