CLIPPER (SEGA CIRCOLARE PER LATERIZIO)

### RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni, contusioni

- Vibrazioni

- Elettrici

- Rumore

- Polveri, fibre

- Scivolamenti, cadute a livello

- Urti, colpi, impatti, compressioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Posizionare stabilmente la macchina;

- Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili;

- Verificare l’efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un’interruzione e ritorno dell’energia elettrica (bobina di sgancio);

- Verificare l’efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia;

- Verificare l’efficienza del carrellino portapezzo;

- Riempire il contenitore dell’acqua;

- Illuminare a sufficienza l’area di lavoro;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

DURANTE L’USO:

- Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale di scarto;

- Scollegare l’alimentazione elettrica durante le pause;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti;

- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.

DOPO L’USO:

- Interrompere l’alimentazione della macchina;

- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente;

- Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Maschere per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti impermeabili