MOTOPOMPA

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Calore, fiamme

- Rumore

- Gas, vapori

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

- MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Non installare in ambienti chiusi o poco ventilati;

- Verificare l’efficienza degli interruttori di comando;

- Verificare il corretto serraggio dei tubi;

- Segnalare la zona a rumorosità elevata.

DURANTE L’USO:

- Non lavorare nelle vicinanze della motopompa;

- Controllare la corretta posizione dei tubi di presa e mandata;

- Effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

DOPO L’USO:

- Effettuare la manutenzione e revisione a motore spento attenendosi alle istruzioni del libretto;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi