PERFORATRICE SU SUPPORTO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Scivolamenti, cadute a livello

- Vibrazioni

- Rumore

- Polveri, fibre

- Getti, schizzi

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la macchina;

- Verificare l’efficienza del dispositivo di comando;

- Verificare l’efficienza della cuffia antirumore;

- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.

DURANTE L’USO:

- Non intralciare i passaggi con le tubazioni;

- Fissare adeguatamente il supporto;

- Impugnare saldamente la macchina;

- Adottare una posizione di lavoro stabile;

- Perforare ad umido o con captazione delle polveri;

- Interrompere le alimentazioni nelle pause di lavoro e scaricare l’aria residua del perforatore;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Interrompere le alimentazioni di aria e acqua;

- Disattivare il compressore e scaricarlo;

- Scaricare e scollegare i tubi controllandone l’integrità;

- Mantenere in perfetta efficienza la macchina curandone la pulizia.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Otoprotettori

- Guanti antivibrazioni

- Indumenti protettivi