TAGLIASFALTO CON FRESA SU MINIPALA

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Polveri, fibre

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Delimitare e segnalare l’area d’intervento;

- Verificare  i collegamenti meccanici e oleodinamici (macchina – fresa);

- Verificare l’integrità dei tubi flessibili;

- Verificare l’integrità della protezione della fresa (cuffia);

- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per la lavorazione in mancanza di illuminazione;

- Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;

- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore;

- Controllare l’integrità delle griglie laterali di protezione;

- Controllare l’efficienza del dispositivo per il consenso ai comandi;

- Controllare l’efficienza del sistema di trattenuta del lavoratore.

DURANTE L’USO:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;

- Adeguare la velocità di avanzamento della macchina alla lavorazione;

- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;

- Mantenere a distanza di sicurezza il personale a terra;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore  e non fumare;

- Segnalare eventuali gravi anomalie.

DOPO L’USO:

- Pulire convenientemente il mezzo con particolare cura per gli organi di comando;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Maschere per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi