BINDA A MOTORE

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Rumore

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni agli organi di comando;

- Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione e alle parti calde del motore;

- Verificare l’efficienza dei freni e di tutti i comandi di manovra;

- Verificare lo stato di conservazione dei tubi flessibili dell’impianto oleodinamico e della strumentazione.

DURANTE L’USO:

- Stabilizzare correttamente la macchina;

- Non lasciare avvicinare il personale a terra durante le manovre;

- Bloccare la macchina in caso di momentaneo abbandono;

- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

DOPO L’USO:

- Pulire convenientemente il mezzo ed eseguire le operazioni di manutenzione e lubrificazione a motore spento;

- Lasciare la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale lubrificazione;

- Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie riscontrate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi