# RADIAZIONI NON IONIZZANTI

#### ATTIVITÀ INTERESSATE

Tutte le attività in cui vi è emissione  o presenza di radiazioni nocive elettromagnetiche ed ottiche (infrarossi, luce visibile intensa e ultravioletti). Le principali sono:

- Saldatura;

- Taglio termico;

- Tracciamenti laser;

- Con presenza di microonde e radiofrequenze (es. radiocomando degli apparecchi di sollevamento).

#### MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’ATTIVITÀ:

- Segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature, quando possibile, la zona di svolgimento delle lavorazioni;

- Le persone non direttamente interessate alle attività in questione devono essere tenute lontane dalle zone di lavorazione;

- Tutti i presenti devono essere informati sulla modalità operative da porre in essere per evitare l’esposizione a radiazioni;

- Tutti gli operatori devono essere preventivamente informati e formati sulle modalità di corretto svolgimento delle attività e sulla necessità di impiego dei DPI.

DURANTE L’ATTIVITÀ:

- Gli addetti devono utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo;

- Occorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni;

- Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti devono utilizzare i guanti ed indossare abbigliamento adeguato e, quando necessario, indumenti produttivi.

#### PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

- Le radiazioni ultraviolette, oltre a provocare bruciature analoghe al colpo di sole, attaccano la congiuntiva del bulbo oculare;

- Le radiazioni infrarosse comportano mal di testa e cataratte;

- Le radiazioni visibili, oltre ad abbagliare, possono provocare danni alla retina;

- In caso di insorgenza di tali sintomi è necessario ricorrere all’assistenza medica; può essere utile nell’immediato condurre l’interessato in ambiente fresco e ventilato, applicare compresse fredde e somministrargli eventualmente un antinevralgico.

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Occhiali

- Visiera

- Maschere per la protezione delle vie respiratorie

- Guanti

#### SORVEGLIANZA SANITARIA

- Tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, eseguita di norma una volta l’anno o con periodicità diversa stabilita dal medico competente;

- Devono essere tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione a campi elettromagnetici superiore ai valori d’azione previsti dalle norme.