GRU A TORRE

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Cadute dall’alto

- Elettrici (contatto con linee elettriche aeree)

- Caduta materiale dall’alto

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire con la rotazione;

- Controllare la stabilità della base d’appoggio;

- Verificare l’efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa);

- Verificare la chiusura dello sportello del quadro;

- Controllare che le vie di corsa della gru siano libere;

- Sbloccare i tenaglioni di ancoraggio alle rotaie;

- Verificare l’efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni;

- Verificare la presenza del carter al tamburo;

- Verificare l’efficienza della pulsantiera;

- Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento;

- Verificare l’efficienza della sicura del gancio;

- Verificare l’efficienza del freno della rotazione;

- Controllare l’ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una situazione di interferenza pianificata con altre gru;

- Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L’USO:

- Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina;

- Avvisare l’inizio della manovra col segnalatore acustico;

- Attenersi alle portate indicate dai cartelli;

- Eseguire con gradualità le manovre;

- Durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro ed i passaggi;

- Non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente;

- Durante le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla elettricamente;

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie.

DOPO L’USO:

- Rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre;

- Scollegare elettricamente la gru;

- Ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni.

MANUTENZIONE

- Verificare trimestralmente le funi;

- Verificare lo stato d’usura delle parti in movimento;

- Controllare i freni dei motori e di rotazione;

- Ingrassare pulegge, tamburo e ralla;

- Verificare il livello dell’olio nei riduttori;

- Verificare il serraggio dei bulloni della struttura;

- Controllare l’integrità dei conduttori di terra contro le scariche atmosferiche;

- Verificare la taratura del limitatore di carico;

- Verificare il parallelismo e la complanarità dei binari;

- Controllare l’efficienza dell’avvolgicavo e della canaletta di protezione;

- Utilizzare l’imbracatura di sicurezza con doppia fune di trattenuta per gli interventi di manutenzione fuori dalle protezioni fisse;

- Segnalare eventuali anomalie.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Guanti

- Indumenti protettivi

- Dispositivi di protezione individuale anticaduta