MACCHINA SPAZZOLATRICE – ASPIRATRICE (PULIZIA STRADALE)

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni (durante la manutenzione)

- Punture, tagli, abrasioni (durante la manutenzione)

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Investimento

- Polveri, fibre

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati durante la manutenzione)

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi e di tutti i comandi di manovra;

- Assicurare una perfetta visibilità al posto di guida regolando gli specchi retrovisori e detergendo i vetri.

DURANTE L’USO:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro e luci di emergenza;

- Mantenere sgombro l’abitacolo.

DOPO L’USO:

- Tenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.;

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi