TRAPANO A COLONNA

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Elettrici

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione;

- Verificare l’efficienza del carter di protezione della cinghia;

- Fissare efficacemente il mandrino portapezzo;

- Verificare l’efficienza dello schermo di protezione del mandrino.

DURANTE L’USO:

- Bloccare i pezzi in lavorazione evitando di trattenerli con le mani;

- Controllare o rimuovere il pezzo a macchina ferma;

- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Interrompere l’alimentazione della macchina;

- Rimuovere la punta;

- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti