LIVELLATRICE AD ELICA

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento

- Movimentazione manuale dei carichi

- Gas, vapori

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza dei comandi;

- Controllare l’efficienza della protezione delle pale;

- Controllare il corretto fissaggio del carter degli organi di trasmissione;

- Per macchine alimentate elettricamente verificare l’integrità dei collegamenti, del cavo e della spina.

DURANTE L’USO:

- Utilizzare la macchina in condizioni di stabilità adeguata evitando zone inclinate o aperture nel suolo;

- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati;

- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza;

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Chiudere il rubinetto della benzina;

- Nel caso di macchina elettrica disinserire la spina;

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione;

- Eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a motore spento.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Guanti

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Indumenti protettivi