# ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

# Urti, colpi, impatti, compressioni

# Punture, tagli, abrasioni

- Caduta materiale dall’alto

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’idoneità dell’accessorio in funzione del tipo di carico, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio e delle condizioni atmosferiche;

- Verificare la portata dell’accessorio sulla relativa tabella in base all’eventuale configurazione dell’imbracatura;

- Verificare l’esistenza della marcatura;

- Verificare l’integrità dell’accessorio.

DURANTE L’USO:

- Mantenere il controllo diretto o indiretto dell’operazione di aggancio o sgancio del carico;

- Utilizzare appositi contenitori per i materiali minuti curando di non riempirli totalmente;

- Nell’utilizzare giochi di catene o funi curare che il carico non subisca danneggiamenti tali da provocare cadute di materiale;

- Utilizzare il forcone solo se il pallet è sufficientemente robusto ed esistono sistemi adeguati di contenimento della eventuale caduta di materiale;

- Accompagnare l’accessorio di sollevamento fuori dalla portata di agganci accidentali.

DOPO L’USO:

- Verificare l’integrità dell’accessorio segnalando eventuali danneggiamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Guanti