SEGA CIRCOLARE PORTATILE

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Elettrici

- Rumore

- Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento;

- Verificare la presenza e l’efficienza del carter di protezione;

- Verificare l’integrità del cavo e delle spine di alimentazione;

- Controllare l’integrità ed il regolare fissaggio della lama;

- Verificare l’efficienza dell’interruttore.

DURANTE L’USO:

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti;

- Non rimuovere il carter di protezione;

- Durante le pause di lavoro scollegare elettricamente l’utensile.

DOPO L’USO:

- Staccare il collegamento elettrico;

- Controllare l’integrità del cavo e della spina;

- Pulire l’utensile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Otoprotettori

- Guanti antivibrazioni