SEGA A DISCO PER METALLI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Elettrici

- Rumore

- Getti, schizzi

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Accertare la stabilità ed il corretto fissaggio della macchina;

- Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a danneggiamenti;

- Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni;

- Verificare il corretto fissaggio del disco;

- Verificare l’efficienza dell’interruttore di alimentazione;

- Verificare l’efficienza del tasto di avviamento a “uomo presente”;

- Controllare l’efficienza dell’impianto di lubrificazione della lama;

- Verificare che l’area di lavoro sia libera da materiali.

DURANTE L’USO:

- Fissare il pezzo da tagliare nella morsa;

- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.

DOPO L’USO:

- Interrompere l’alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull’interruttore a parete;

- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia;

- Sgomberare l’area di lavoro da eventuali materiali;

- Segnalare eventuali guasti.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Occhiali

- Guanti