SPINGITUBO

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Seppellimento, sprofondamento

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Elettrici

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento

- Caduta materiale dall’alto

- Movimentazione manuale dei carichi

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’assenza di linee elettriche, tubazioni gas e acqua interrate che  possano interferire con l’attività della macchina;

- Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;

- Stabilizzare efficacemente la macchina;

- Verificare l’efficienza del sistema di aggancio della trivella;

- Verificare l’efficienza delle protezioni del tamburo di avanzamento;

- Segnalare l’area operativa esposta a livello di rumorosità elevata;

- Verificare la stabilità del terreno delle pareti di scavo;

- Verificare la presenza delle protezioni bordo scavo.

DURANTE L’USO:

- Mantenere puliti gli organi di comando da grasso, oli etc.;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;

- Non rimuovere le protezioni della coclea;

- Non rimuovere il materiale di scavo con la coclea in movimento.

DOPO L’USO:

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti e circuiti idraulici non in pressione;

- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto d’istruzioni.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi