COMPATTATORE (Piastra Battente)

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Rumore

- Gas, vapori

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare la funzionalità dei comandi;

- Segnalare la zona d’intervento;

- Verificare la consistenza dell’area da compattare.

DURANTE L’USO:

- Non utilizzare le macchine su terreni con pendenza da rendere incontrollabile la macchina;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Tenere i comandi ed il maniglione di guida pulito da grasso, olio, ecc;

- Non usare la macchina in locali non sufficientemente areati;

- Utilizzare la macchina con un  aiutante se necessario.

DOPO L’USO:

- Chiudere il rubinetto del carburante;

- Effettuare la manutenzione e la revisione necessaria al reimpiego della macchina;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti antivibrazioni

- Indumenti protettivi