APRIPISTA

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento (ribaltamento)

- Polveri, fibre

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Garantire la visibilità del posto di manovra;

- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;

- Controllare l’efficienza dei comandi;

- Verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano perfettamente funzionanti;

- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore;

- Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere;

- Controllare i percorsi e l’area di lavoro verificando le condizioni di stabilità del mezzo;

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

DURANTE L’USO:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;

- Non trasportare altre persone;

- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;

- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d’uomo;

- Segnalare eventuali gravi anomalie;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

DOPO L’USO:

- Posizionare correttamente la macchina azionando il freno di stazionamento;

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi