DUMPER

### RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento (anche per ribaltamento)

- Gas, vapori

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni;

- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione;

- Verificare la presenza del carter al volano;

- Verificare il funzionamento dell’avvisatore acustico e del girofaro;

- Controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo;

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

DURANTE L’USO:

- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro;

- Non percorrere lunghi tragitti in retromarcia;

- Non trasportare altre persone;

- Durante gli spostamenti abbassare il cassone;

- Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori;

- Mantenere sgombro il posto di guida;

- Mantenere puliti i comandi da grasso, olio, etc.;

- Non rimuovere le protezioni del posto di guida;

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;

- Durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

DOPO L’USO:

- Riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento;

- Eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando eventuali guasti;

- Eseguire la manutenzione secondo le indicazioni del libretto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi