GRU A PONTE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Cadute dall’alto

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Elettrici

- Caduta materiale dall’alto

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza della pulsantiera;

- Verificare l’efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni;

- Verificare l’efficienza della chiusura di sicurezza del gancio;

- Verificare che i percorsi pedonali di manovra siano liberi da ostacoli;

- Verificare l’efficienza del dispositivo di segnalazione acustica (sirena) e ottica (girofaro).

DURANTE L’USO:

- Avvisare l’inizio delle manovre con il segnalatore acustico;

- Durante lo spostamento dei carichi evitare di transitare sopra le aree di lavoro;

- Manovrare il carroponte a distanza di sicurezza dal carico;

- Eseguire con gradualità le manovre;

- Attenersi ai limiti di portata;

- Verificare sempre il corretto imbraco dei materiali prima di iniziare le manovre;

- Segnalare tempestivamente le anomalie.

DOPO L’USO:

- Non lasciare carichi sospesi;

- Sollevare il gancio, ritirare il carrello e traslare il carro nella posizione di riposo prestabilita;

- Interrompere l’alimentazione elettrica, agendo sull’interruttore principale al quadro o a parete;

- Lasciare la pulsantiera al sicuro da eventuali danneggiamenti.

# MANUTENZIONE

- Verificare trimestralmente la fune;

- Verificare le vie di corsa, i fine corsa elettrici e i tamponi ammortizzanti;

- Controllare l’efficienza dei sistemi d’arresto;

- Ingrassare gli organi di trasmissione;

- Verificare il livello dell’olio nei riduttori;

- Verificare la taratura del limitatore di carico;

- Utilizzare l’imbracatura di sicurezza per gli interventi fuori dalle protezioni fisse;

- Segnalare eventuali anomalie.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Guanti

- Dispositivi di protezione individuale anticaduta