## ELEVATORE A BANDIERA

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Cadute dall’alto

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Elettrici

- Caduta materiale dall’alto

- Scivolamenti, cadute a livello

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;

- Verificare la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell’elevatore;

- Verificare l’integrità della struttura portante l’argano;

- Con ancoraggio: verificare l’efficienza del puntone di fissaggio;

- Verificare l’efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia;

- Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili;

- Verificare l’efficienza dell’interruttore di linea presso l’elevatore;

- Verificare la funzionalità della pulsantiera;

- Verificare l’efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico;

- Transennare a terra l’area di tiro.

DURANTE L’USO:

- Mantenere abbassati gli staffoni;

- Usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni;

- Usare i contenitori adatti al materiale da sollevare;

- Verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio;

- Non utilizzare la fune dell’elevatore per imbracare carichi;

- Segnalare eventuali guasti;

- Per l’operatore a terra: non sostare sotto il carico.

DOPO L’USO:

- Scollegare elettricamente l’elevatore;

- Ritrarre l’elevatore all’interno del solaio.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Guanti

- Indumenti protettivi

- Dispositivi di protezione individuale anticaduta