CANNELLO AD ARIA CALDA

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Calore, fiamme

- Elettrici

- Gas, vapori

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Allontanare il materiale infiammabile;

- Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V);

- Controllare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione;

- Verificare il funzionamento dell’interruttore.

DURANTE L’USO:

- Appoggiare l’utensile caldo sull’apposito sostegno termoresistente;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica.

DOPO L’USO:

- Scollegare elettricamente l’utensile;

- Far raffreddare il cannello sull’apposito sostegno termoresistente.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Guanti