ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Elettrici (contatto con linee elettriche aeree)

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento (ribaltamento)

- Polveri, fibre

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;

- Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;

- Verificare l’efficienza dei comandi;

- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;

- Verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;

- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;

- Garantire la visibilità del posto di guida;

- Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere;

- Controllare l’efficienza dell’attacco del martello e delle connessioni dei tubi;

- Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato;

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

DURANTE L’USO:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- Chiudere gli sportelli della cabina;

- Utilizzare gli stabilizzatori ove presenti;

- Mantenere sgombra e pulita la cabina;

- Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione;

- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;

- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

DOPO L’USO:

- Posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento;

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi