MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Rumore

- Movimentazione manuale dei carichi

- Polveri, fibre

- Gas, vapori

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare la presenza e l’efficienza della cuffia antirumore;

- Verificare l’efficienza del dispositivo di comando;

- Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile;

- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.

DURANTE L’USO:

- Impugnare saldamente l’utensile;

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;

- Utilizzare il martello senza forzature;

- Evitare turni di lavoro prolungati e continui;

- Interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell’aria;

- Scollegare i tubi di alimentazione dell’aria;

- Controllare l’integrità dei tubi di adduzione dell’aria.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti antivibrazioni

- Indumenti protettivi