TORNIO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Elettrici

- Cesoiamento, stritolamento

- Getti, schizzi

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza dei comandi e dell’interruttore di emergenza;

- Verificare l’efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un’interruzione e ritorno dell’energia elettrica (bobina di sgancio);

- Verificare l’efficienza dello schermo paraschegge.

DURANTE L’USO:

- Bloccare il pezzo da lavorare;

- Sostenere con un’idonea attrezzatura le barre lunghe;

- Utilizzare lo schermo paraschegge;

- Utilizzare gli occhiali di protezione in assenza dello schermo;

- Sostituire l’utensile a macchina ferma;

- Rimuovere gli scarti a macchina ferma;

- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Interrompere l’alimentazione della macchina;

- Svuotare la vasca di contenimento dei trucioli con l’apposito attrezzo;

- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Guanti

- Indumenti protettivi