TRANCIAFERRO

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Rumore

- Scivolamenti, cadute a livello

- Elettrici

- Cesoiamento, stritolamento

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’integrità del cavo e della spina;

- Verificare l’efficienza del pedale di comando e dell’interruttore;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali danneggiamenti;

- Verificare che la macchina si trovi in posizione stabile;

- Verificare l’efficienza del carter dell’organo di trasmissione;

- Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).

DURANTE L’USO:

- Tenere le mani sempre distanti dall’organo lavoratore della macchina;

- Non eseguire tagli di piccoli pezzi senza l’uso di attrezzi speciali;

- Non tagliare più di una barra contemporaneamente;

- Tenere sgombro da materiali il posto di lavoro;

- Non rimuovere i dispositivi di protezione.

DOPO L’USO:

- Scollegare elettricamente la macchina;

- Eseguire le operazioni di manutenzione con la macchina scollegata elettricamente, segnalando eventuali guasti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Guanti

- Otoprotettori

- Indumenti protettivi